Инструкция ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУЛЬТИВАТОР Mantis Honda DELUXE 4-CYCLE 7264 USA

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Инструкции по сборке начинаются на странице 7! Перед снятием упаковки ознакомьтесь с предупреждениями и информацией по технике безопасности на страницах 4-6, а также с инструкциями по сборке.

Добро пожаловать в мир садоводства Mantis

| Ваш новый культиватор MANTIS настолько легкий и удобный, что меняет отношение к любительскому садоводству в России. В отличие от больших культиваторов, ваш культиватор MANTIS весит всего лишь 11 кг. Он легко поднимается, плавно движется, точно вспахивает землю и удаляет сорняки. А, кроме того, в отличие от других небольших культиваторов, он оснащен изогнутыми фрезами, которые вспахивают почву на глубину 25 сантиметров. Он создает мягкое и ровное семенное ложе даже в проблемной почве. Мы гарантируем, что как только вы научитесь правильно использовать его, вы никогда не поменяете его на другое оборудование. Но сначала прочтите данное руководство. Оно содержит пошаговые инструкции по безопасному использованию вашего культиватора. | ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ культиватора MANTIS! Ознакомьтесь с рекомендациями по техническому обслуживанию вашего культиватора Mantis, приведенными на нашем веб-сайте www.mantis.ru |
| --- | --- |

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение этого изделия компании Schiller Grounds Care, Inc. Вы приобрели изделие мирового уровня, одно из лучших, спроектированных и изготовленных где-либо.

Данное изделие поставляется в комплекте с инструкциями по эксплуатации и технике безопасности, инструкциями по обслуживанию и запасным частям, а также инструкциями по обслуживанию двигателя. Полезный срок службы и исправное состояние данного изделия в большой степени зависит от того, насколько хорошо вы прочитаете и изучите эти руководства. Ухаживайте за своей машиной должным образом, смазывайте и настраивайте ее в соответствии с инструкциями, и это обеспечит надежную работу на протяжении многих лет.

Безопасность эксплуатации этого изделия компании Schiller Grounds Care, Inc. являлась одной из основных целей при его разработке. Данное изделие содержит множество встроенных защитных устройств; но мы также полагаемся на ваш здравый смысл и стремление к безаварийной работе. Для обеспечения наилучшей защиты внимательно прочтите эти руководства. Ознакомьтесь с принципом действия всех органов управления. Соблюдайте все правила техники безопасности. Полностью соблюдайте все инструкции и предупреждения. Не убирайте и не нарушайте любые защитные устройства. Убедитесь, что лицо, использующее устройство, хорошо информировано и заботится о нем также, как и вы.

Информацию о любом необходимом обслуживании и запасных частях можно получить у вашего дилера www.Mantis.RU. Своевременное обслуживание культиватора гарантирует неизменно превосходные результаты работы продукции Schiller Grounds Care, Inc. Вы можете получить информацию по сменным запасным частям, насадкам и оборудованию по телефонам в Москве 8 (495) 789-27-50 .

Компания Schiller Grounds Care, Inc. разрабатывает и изготавливает оборудование, рассчитанное на многолетнюю, безопасную и продуктивную работу. Для обеспечения максимального срока службы используйте данное устройство только в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве, поддерживайте его в исправном состоянии и соблюдайте предупреждения и инструкции по технике безопасности. Вы всегда будете довольны результатом.

Schiller Grounds Care, Inc. 
1028 Street Road Southampton

СОДЕРЖАНИЕ

| СТРАНИЦА ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специальная информация по технике безопасности 4 Техника безопасности и предупреждения 4 Информация о предупредительных наклейках 4-5 Предписания 5 Запреты 6 Предписания в отношении двигателя/топлива 6 Запреты в отношении двигателя/топлива 6 СБОРКА 7 Нижняя ручка 8-9 Выдвижная подставка 9 Фрезы 10 Верхняя ручка в сборе 10-12 Установка верхней ручки 12 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ И ЗАПУСК Заправка топливом и запуск культиватора с 2-тактным двигателем 13 Заправка топливом и запуск культиватора с 4-тактным двигателем 14 Регулировка культиватора с 4-тактным двигателем 14 |  | УПРАВЛЕНИЕ 15-16 ТРАНСПОРТИРОВКА 17 ХРАНЕНИЕ 17 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Культиватор с 2-тактным двигателем 18 Модель с 4-тактным двигателем 18 Культиватор техническое обслуживание культиваторов с 2-тактным и 4-тактным двигателем 19 КУЛЬТИВАТОРЫ MANTIS В СБОРЕ Культиватор с 2-тактным двигателем в сборе 20 Культиватор с 4-тактным двигателем в сборе 21 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 22 ПРОВЕРКА 23 СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ EPA 24 СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ........................... ОБОРОТНАЯ СТРАНИЦА |
| --- | --- | --- |
|  | Данное руководство по эксплуатации/запасным частям входит в комплект поставки машины. Поставщики новых и бывших в употреблении машин должны убедиться, что данное руководство предоставляется вместе с машиной. |  |

Правила техники безопасности и предупреждения

В данном руководстве используются правила техники безопасности и важные примечания. Убедитесь, что вы понимаете и соблюдаете эти предупреждения, необходимые для обеспечения вашей безопасности.

I. СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

| ВНИМАНИЕ Внимание: Этот знак указывает на важные инструкции по технике безопасности. Если вы видите этот знак, обращайте внимание на предупреждение!!! Будьте внимательны!!! | ВНИМАНИЕ Для уменьшения вероятности возникновения несчастных случаев соблюдайте требования техники безопасности, изложенные в данном руководстве. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным травмам и/или повреждению оборудования и материальному ущербу. |
| --- | --- |

II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

| ВНИМАНИЕ Неправильное использование или обслуживание данного культиватора или отсутствие средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезных травм. Прочтите и изучите правила безопасной эксплуатации и все инструкции, приведенные в данном руководстве. Носите средства защиты глаз и слуха. | ВНИМАНИЕ Выхлоп двигателя и некоторые его составляющие вызывают раковые заболевания, врожденные пороки развития, и оказывают другие вредные воздействия на репродуктивную систему. |
| --- | --- |

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ НАКЛЕЙКАХ

Важной частью системы безопасности данного культиватора являются предупредительные наклейки, расположенные на различных частях культиватора. Эти наклейки следует периодически заменять по причине истирания и т.д. Вы обязаны заменять эти наклейки, если они становятся трудночитаемыми.

Культиватор с 2-тактным двигателем

| Зав.№ 430057 | Опасность порезов, не приближайте ноги и руки к вращающимся фрезам. | Не переносите культиватор в этом положении. | Перед использованием культиватора или выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию прочтите руководство, предоставленное производителем. Храните это руководство в безопасном месте. |  | Не заправляйте, дозаправляйте и не проверяйте уровень топлива в процессе курения, или рядом с открытым пламенем или другими источниками воспламенения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зав.№ 400630 | Осторожно: при сборке рукояток убедитесь, что топливный бак направлен к оператору. Это задняя часть культиватора, см. инструкции по сборке, приведенные на стр. 8-9. | Неправильная сборка. |  | Носите средства защиты глаз и слуха. | Не используйте устройство в помещении |

Правила техники безопасности и предупреждения

Культиватор с 4-тактным двигателем

| Зав. № 400631 | Опасность порезов, не приближайте ноги и руки к вращающимся фрезам. | Не переносите культиватор в этом положении. | Перед использованием культиватора или выполнением любых работ по ремонту или техническому обслуживанию прочтите руководство, предоставленное производителем. Храните это руководство в безопасном месте. | Не используйте устройство в помещении | Не заправляйте, дозаправляйте и не проверяйте уровень топлива в процессе курения, или рядом с открытым пламенем или другими источниками воспламенения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Носите средства защиты глаз и слуха. | . | Осторожно: при сборке рукояток убедитесь, что топливный бак направлен к оператору. Это задняя часть культиватора, см. инструкции по сборке, приведенные на стр. 8-9. |  | Неправильная сборка. |

| ВНИМАНИЕ При неправильном использовании культиватора или при несоблюдении правил техники безопасности существует риск получения серьезных травм пользователем и другим персоналом. Перед попыткой использования данного культиватора прочтите и изучите данное руководство. | ВНИМАНИЕ В процессе работы данное оборудование может создавать искры, которые способны стать источником возгорания при работе с сухой растительностью. Оборудование оснащено искрогасителем. За информацией о действующем противопожарном законодательстве и противопожарных требованиях оператору следует обратиться в местные органы пожарного надзора. |
| --- | --- |

IV. ПРЕДПИСАНИЯ

| Прочтите и изучите руководство, предоставленное производителем. Уделяйте особое внимание всем разделам, связанным с техникой безопасности. - Всегда крепко держитесь за обе ручки во время движения фрез и/или работы двигателя. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!! После расцепления дроссельного регулятора фрезы могут продолжать двигаться по инерции. Перед тем, как отойти от культиватора, убедитесь, что фрезы полностью остановились, и двигатель выключен. - Всегда обеспечивайте хорошую устойчивость и равновесие. При работе с культиватором не перенапрягайтесь. Перед началом работы с культиватором проверьте участок выполнения работ на наличие препятствий, которые могут стать причиной потери равновесия или контроля над машиной. - Внимательно проверьте участки предполагаемого использования оборудования и уберите все предметы, которые могут быть отброшены машиной. - Не допускайте в зону выполнения работ детей, домашних животных и посторонних лиц. - Будьте внимательны. Контролируйте свои действия и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте устройство в состоянии усталости. - Всегда одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения, которые могут застрять в движущихся деталях. Используйте | прочные перчатки. Перчатки снижают вибрации, передаваемые вашим рукам. Продолжительное воздействие вибраций может повлечь за собой онемение и другие недомогания. - Во время работы всегда носите прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с оборудованием босиком или в открытых сандалиях. - Всегда надевайте средства защиты глаз и слуха. Средства защиты глаз должны отвечать применимым требованиям CE. Во избежание повреждений органов слуха мы рекомендуем постоянно носить средства защиты слуха во время работы с данным оборудованием. - С целью снижения пожарной опасности не допускайте попадания в двигатель и зону хранения бензина/газа растительного материала и избытка смазки. - Запускайте двигатель осторожно, в соответствии с инструкциями производителя, стоя на достаточном расстоянии от насадки (насадок). - Поддерживайте все гайки, болты и винты в плотно затянутом состоянии, чтобы гарантировать безопасное состояние оборудования. - Проявляйте крайнюю осторожность, изменяя направление машины или вытягивая ее на себя. - Используйте оборудование только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении. - При работе на склонах всегда прочно стойте на обеих ногах | - Проявляйте крайнюю осторожность, изменяя направление на склонах. - Всегда поддерживайте безопасное расстояние между двумя или более людьми, работающими вместе. - Всегда проверяйте ваше устройство перед каждым использованием. Поддерживайте все гайки, болты и винты в плотно затянутом состоянии, чтобы гарантировать безопасное состояние оборудования. - Перед использованием вашего культиватора всегда визуально осматривайте его, чтобы убедиться в отсутствии износа или повреждений инструментов. Для сохранения равновесия заменяйте изношенные или поврежденные элементы и болты в навесных приспособлениях. - Всегда бережно обращайтесь с вашим культиватором. Соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию, приведенные в руководстве. - Всегда храните культиватор в укрытом помещении (в сухом месте), недоступном для детей. Культиватор, а также топливо для него, не следует хранить в домашних условиях - Всегда помните, что оператор или пользователь отвечает за несчастные случаи или опасности, возникшие для других людей или их имущества. |
| --- | --- | --- |

Правила техники безопасности и предупреждения

V. ЗАПРЕТЫ

| Не управляйте культиватором одной рукой. В процессе движения фрез и работы двигателя держитесь за ручки обеими руками, обхватив их пальцами. Не бегите, удерживаясь за машину. Не работайте на слишком крутых склонах. Не пытайтесь очистить фрезы во время движения. Никогда не | пытайтесь высвободить застрявший материал, не выключив двигатель и не убедившись в полной остановке фрез. Не позволяйте детям или лицам, незнакомым с данными инструкциями, пользоваться машиной. Местные правила могут ограничивать возраст оператора. | Не используйте оборудование, находясь под действием алкоголя или лекарственных препаратов. Не пытайтесь починить этот культиватор. Ремонтные работы должны выполняться квалифицированным дилером или специалистом по ремонту. Следите за тем, чтобы в оборудовании использовались только оригинальные детали Mantis. |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ

Заправляйте машину топливом осторожно, это крайне огнеопасно. Заправка горячего двигателя или в непосредственной близости от источника воспламенения может стать причиной тяжелых травм и/или имущественного ущерба.

VI. ПРЕДПИСАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ/ТОПЛИВА

| Модель с 2-тактным двигателем Всегда используйте в топливной смеси свежий бензин. Просроченный бензин может стать причиной повреждений. Модель с 4-тактным двигателем Всегда используйте свежий бензин. Всегда храните топливо в контейнерах, специально предназначенных для этой цели. Всегда добавляйте топливо до запуска двигателя. | Всегда устанавливайте на место и плотно закручивайте крышки топливного бака и канистры. Всегда тяните пусковой трос медленно, пока не почувствуете сопротивление, чтобы предотвратить отдачу и не повредить руку. Всегда используйте двигатель с установленным и исправным искрогасителем. | Останавливайте двигатель, если вы хотите отойти от машины или заправить ее. Перед хранением в любом закрытом пространстве дождитесь охлаждения двигателя. В целях безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали. Если вам необходимо слить топливо из бака, это необходимо выполнять вне помещения. |
| --- | --- | --- |

VII. ЗАПРЕТЫ В ОТНОШЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ/ТОПЛИВА

| Никогда не поднимайте и не переносите машину с работающим двигателем. Не заправляйте, дозаправляйте и не проверяйте уровень топлива в процессе курения или рядом с открытым пламенем или другими источниками воспламенения. Перед заправкой топливом остановите двигатель и убедитесь в том, что он остыл. Не оставляйте машину с работающим двигателем без присмотра. При выполнении операций технического обслуживания и очистки, при замене инструментов и в процессе транспортировки с использованием дополнительных средств остановите двигатель. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не добавляйте бензин при работающем или горячем двигателе. Не выполняйте дозаправку, запуск и не используйте этот культиватор в помещении или на участке с недостаточной вентиляцией. Не запускайте двигатель, если электрическая система | создает искры, вылетающие за пределы цилиндра. В процессе периодических проверок свечи зажигания удерживайте свечу на безопасном расстоянии от цилиндра, чтобы избежать ожогов, вызванных испарениями топлива из цилиндра. Не проверяйте зажигание без установленной свечи зажигания или перемычки. Используйте сертифицированный тестер. Не проворачивайте двигатель без свечи зажигания, если провод свечи зажигания не отсоединен. Искры могут воспламенять испарения. Не запускайте двигатель при наличии запаха бензина или других взрывоопасных условий. Не пытайтесь запустить двигатель в случае пролития бензина. В данной ситуации выведите машину из зоны пролития и предотвратите возникновение любых источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются. Не используйте культиватор при наличии скоплений мусора вокруг глушителя и охлаждающих ребер. | С целью снижения пожарной опасности не допускайте попадания в двигатель и зону хранения бензина/газа растительного материала и избытка смазки. Не прикасайтесь к горячим глушителям, цилиндрам или охлаждающим ребрам, поскольку контакт с ними может вызвать серьезные ожоги. Не изменяйте настройку регулятора оборотов двигателя и не превышайте частоту вращения двигателя. Не пытайтесь извлечь свечу зажигания при горячем двигателе. Извлечение свечи зажигания из горячего двигателя может повлечь за собой необратимое повреждение двигателя и приведет к отмене вашей гарантии. Не используйте пусковые жидкости, так как они вызовут необратимое повреждение двигателя. |
| --- | --- | --- |

Сборка

| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Обозначение; Кол.; № детали; Описание. A; 1; Нет данных; Трансмиссия и двигатель в сборе. B; 1; 430023; Правая половина ручки-скобы. C; 1; 430022; Левая половина ручки-скобы. D; 1; 430025; Мягкая рукоятка. E; 1; 430051; Нижняя рукоятка, правая. F; 1; 430050; Нижняя рукоятка, левая. G; 2; 4049; Болт 1/4-20 X 3.25". H; 6; 972; Двухходовая стопорная гайка 1/4-20. I; 1; 430049; Ручка с захватом для переноски. J; 4; 144-2; Винты с шестигранной головкой 1/4-20 X 1,125". K-2; 1; 430003; Пусковая рукоятка в сборе, 2-тактный двигатель, правая. K-1; 1; 430004; Пусковая рукоятка в сборе, 4-тактный двигатель, правая. L; 1; 430006; Рукоятка в сборе, левая. M; 1; 430053; Средняя рукоятка, правая. N; 1; 430052; Средняя рукоятка, левая. O; 1; 430021; Соединительная скоба. P; 2; 430038; Круглая ручка, 1/4-20 X 1,5 с наружной резьбой. Q; 4; 400523; Плоская ручка, с внутренней резьбой. R; 2; 430039; Болт с круглой головкой 1/4-20 X 3.25". S; 2; 430048; Болт с изогнутой головкой, 1/4-20 X 2". T; 2; 395; Накидная гайка. U; 2; 478; Зажим дросселя. V; 1; 438RA; Фреза в сборе, правая. W; 1; 438LA; Фреза в сборе, левая. X; 2; 418-1; Стопорные штифты для фрез. Y; 1; 410158; Выдвижная опорная подставка в сборе. Z; 1; 430037; Выдвижная опорная подставка, кронштейн и крепеж. | ВНИМАНИЕ Неправильная сборка данного культиватора может стать причиной тяжелых травм. Убедитесь в тщательном соблюдении всех инструкций. При возникновении любых вопросов обратитесь к консультанту по телефону 8 (495) 789-27-50 или к уполномоченному дилеру Mantis Содержимое упаковки Поздравляем вас! Вы только что приобрели высококачественное изделие, культиватор Mantis Deluxe. Данное руководство позволит вам ознакомиться с порядком сборки, запуска, эксплуатации, транспортировки, хранения и технического обслуживания вашего культиватора. Культиватор Mantis Deluxe рассчитан на многолетнюю надежную и высокопроизводительную работу. ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СБОРКИ КУЛЬТИВАТОРА Перед тем как извлечь содержимое упаковки и приступить к сборе, важно выполнить следующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Очистить участок работ. - Подготовить все необходимые инструменты - Разводной ключ 3/8" | - Отвертка с храповым механизмом и удлинителем - Гаечный ключ 7/16” - Ключ 3/8" или разводной ключ |

Сборка

| НАЧАЛО РАБОТЫ Приведенные ниже инструкции предназначены для культиватора с 4-х тактным двигателем. - Установите коробку в вертикальное положение, откройте ее и извлеките коробку с фрезами, а также отдельно поставляемые детали, которые находятся в верхней части коробки с культиватором. Не доставайте из коробки никакие другие детали. - Положите коробку на бок и откройте нижние клапаны. - Верните коробку в вертикальное положение (как показано на рисунке) и потяните коробку вверх. - Правая ручка, дополнительные детали и двигатель культиватора будут находиться в основании коробки. Оставьте двигатель и дроссель на дне коробки для помощи в сборке. - Разложите все предметы так, чтобы вы могли без труда идентифицировать детали (изображения и список деталей представлены на странице 7). | ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых фотографиях, приведенных в данном руководстве, не показан 4-тактный двигатель культиватора. Такие фотографии предназначены только для целей сборки. |
| --- | --- |

НИЖНЯЯ РУЧКА В СБОРЕ

| - Для простоты сборки и сохранения устойчивости важно хранить двигатель в сборе на картонной подставке. | - Наденьте мягкую рукоятку на правую ручку-скобу. | - Совместите отверстия правой ручки-скобы с отверстиями нижней правой ручки. - Вставьте два болта 3,25" в отверстие |
| --- | --- | --- |
| - Вставьте эту сборку в пазы под двигателем. | - Наденьте нижнюю левую ручку на болты. | - Соедините левую ручку-скобу с мягкой рукояткой и правой ручкой-скобой |

НИЖНЯЯ РУЧКА В СБОРЕ (продолжение)

| - Вставьте ручку в болты над нижней левой ручкой, а затем возьмите две стопорные гайки и затяните их. | - Поместите рукоятку для переноски между нижними ручками и совместите отверстия - Вставьте два болта 1,125" в отверстия с шестигранной головкой на внутренней стороне рукоятки для переноски и плотно закрепите их двумя гайками, используя гаечный ключ и раструб. |  | - Используя гаечные ключи 7 /16" и раструб, затяните остальные болты на рукоятке. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Теперь ваш культиватор Mantis с нижней ручкой в сборе должен выглядеть так, как показано на рисунке. |  |
| Культиватор с 2-тактным двигателем Культиватор с 4-тактным двигателем |  |  |  |

ВЫДВИЖНАЯ ПОДСТАВКА В СБОРЕ

|  | - Установите перекладину выдвижной подставки непосредственно над изгибом нижних ручек. Штампованная стрелка должна быть направлена вверх - Установите выдвижную подставку под нижними ручками, совместите отверстия и вставьте болты перекладины выдвижной подставки в подставку. - • Затяните гаечным ключом 3/8" | - • Ваш культиватор Mantis с собранной нижней ручкой и выдвижной подставкой должен выглядеть так. |
| --- | --- | --- |

Сборка

СБОРКА ФРЕЗ

| - • Вам потребуются 2 фрезы и 2 стопорных штифта | - • Снимите устройство с картонной подставки и осторожно положите на бок. | - • Вы увидите круглое отверстие во фрезе с одной стороны и "D"-образное - с другой. |
| --- | --- | --- |
| - • Подсоедините фрезы таким образом, чтобы ось вошла сначала в круглое отверстие. | - • Когда ось выступит с другой стороны, она должна идеально совместиться с "D"-образным отверстием. | - Вставьте стопорный штифт в отверстие в оси, чтобы закрепить фрезу. - Повторите перечисленные выше действия для другой стороны. |

*ПРИМЕЧАНИЕ: культиватор следует укладывать на бок только для целей сборки. Ознакомьтесь с важной информацией, приведенной на странице 14.

ВЕРХНЯЯ РУЧКА В СБОРЕ

| - • Прежде чем приступить к сбору верхних ручек, опустите выдвижную подставку. | - • Разместите среднюю и верхнюю ручки, а также перекладину так, как показано выше. | - Возьмите правую среднюю ручку и подсоедините перекладину, используя винт с шестигранной головкой и двухходовую стопорную гайку. Затяните вручную. - Повторите перечисленные выше действия для левой стороны. |
| --- | --- | --- |

Сборка

ВЕРХНЯЯ РУЧКА В СБОРЕ (продолжение)

| - Возьмите правую верхнюю ручку с дросселем и проведите ее между средней ручкой и нижним фланцем перекладины. | - Вставьте болт с изогнутой головкой в паз в нижней части верхней ручки, чтобы он вышел в верхней части средней ручки. | - Наденьте плоскую ручку на болт и поверните ее на два полных оборота, затянув не полностью. - Повторите перечисленные выше действия для левой стороны. |
| --- | --- | --- |
| - Совместите верхние отверстия верхних ручек с отверстиями в верхней части перекладины так, чтобы ручки находились в самом нижнем положении. | - Вставьте круглую ручку в перекладину и затяните. | - Теперь полностью затяните нижние плоские ручки |
| - С помощью гаечного ключа 7/16 дюймов и раструба затяните гайки и болты, удерживающие перекладину на ручках. | - Вставьте болты с круглой головкой в нижние отверстия верхних ручек, затем в верхние отверстия нижних ручек. | - Слегка вкрутите остальные плоские ручки в болты с круглой головкой |

Сборка

ВЕРХНЯЯ РУЧКА В СБОРЕ (продолжение)

| - Поднимите верхние ручки так, чтобы они оказались на одной линии с нижними ручками и полностью затяните плоские ручки. | - Закройте открытые болты на нижних ручках колпачковыми гайками и плотно затяните гаечным ключом 7/16". Не затягивайте с излишней силой. | - Подсоедините зажимы троса дросселя к верхней и нижней ручкам. Убедитесь, что трос не свернут и не перекручен, и обеспечивает правильное движение дросселя. - См. важные примечания, перечисленные ниже. |
| --- | --- | --- |

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУЧКИ

| - Отрегулируйте высоту ручки, ослабив верхние плоские ручки и сняв круглые ручки, устанавливая верхние ручки в желаемое положение. | - Затем вставьте обратно круглые ручки и повторно затяните плоские ручки |
| --- | --- |

|  |  | ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что вы правильно установили ручки. Если вы стоите за культиватором, держась за ручки, предупредительная этикетка на защитной решетке должна быть направлена к вам. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Перед использованием культиватора MANTIS прочтите предупреждения и правила техники безопасности на страницах 4-6 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что дроссель движется в правильном направлении, и не свернут и не перекручен вокруг рычага управления. Удерживая рычаг блокировки, полностью зажмите дроссельный регулятор и запустите его. Дроссельный трехгранник должен перемещаться со щелчком в обоих направлениях. При наличии сомнений извлеките воздушный фильтр и визуально убедитесь, что дроссельный трехгранник касается винта холостого хода и полностью открытого упора. ЭТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ. |
| --- | --- | --- |
| Культиватор с 2-тактным двигателем | Культиватор с 4-тактным двигателем |  |
| ВНИМАНИЕ Неправильная установка дросселя может привести к вращению фрез в неправильном направлении. |  |  |

| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не допускайте хранения культиватора в позиции, при которой верхняя крышка (крышка двигателя) направлена вниз - это может привести к вытеканию масла из картера и попаданию в камеру сгорания, что может затруднить запуск или заблокировать поршень. |  |  |
| --- | --- | --- |

Используйте  свежий неэтилированный бензин  с октановым числом  Au-92 или 95.

Перед запуском двигателя Honda  залейте тюбик  предварительно отмеренного    масла 80 мл. типа 10W30 или SAE30 для 4-х тактных двигателей.

Замену масла необходимо производить 1-2 раза в год.

Заправка топливом и запуск культиватора с 4-тактным двигателем

| ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ И МАСЛОМ КУЛЬТИВАТОРА С 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Ваш 4-тактный двигатель может испускать дым в течение первой минуты или двух работы, тем не менее, это не обязательно будет происходить каждый раз. Это является результатом сгорания масла, попавшего в двигатель для смазки. - В этом случае нагните культиватор вперед так, чтобы он опирался на переднюю скобу. Очень важно установить ваш культиватор Mantis Deluxe с 4-тактным двигателем так, как показано на рисунке 1, чтобы масло заполнило картер Несоблюдение этого требования приведет к повреждению двигателя. Рисунок 1 - Снимите масляную пробку. - Залейте бутылку предварительно отмеренного масла для 4-х тактных двигателей, одобренного Mantis. - Перед каждым использованием обязательно проверяйте уровень масла. Уровень масла должен доходить до первой внутренней насечки в резервуаре. Не допускайте перелива. - Установите на место масляную пробку. - Затем верните устройство в вертикальное положение и опустите вниз выдвижную опору. - Заправка топливом вашего культиватора Mantis Deluxe с 4-тактным двигателем не требует усилий. Открутите газовую пробку и заполните бак примерно на 4/5 неэтилированным бензином с октановым числом Au-92 или 95. И помните, что при транспортировке устройства из одного места в другое всегда необходимо сливать топливо. | ЗАПУСК КУЛЬТИВАТОРА С 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ Запуск двигателя в первый раз, или запуск из холодного состояния. - Сначала убедитесь, что выключатель запуска/остановки, расположенный на рукоятке дросселя, находится в положении для запуска, на что указывает буква "I". - Закройте дроссель, переместив дроссельный рычаг в верхнее положение. - Нажмите на сжимной насос примерно 6 раз, чтобы он заполнился газом. После заполнения нажмите еще два раза. Плавно потяните пусковой трос до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и затем резко дерните. Ваш культиватор должен немедленно запуститься. Не тяните трос постоянно и не допускайте его внезапного раскручивания в корпусе пускателя. Включенное состояние - В процессе работы откройте дроссель. Убедитесь, что рычаг находится в нижнем положении. - Для остановки двигателя просто переведите выключатель запуска/остановки в положение остановки "O". - Для запуска двигателя в теплом состоянии выполните эту же процедуру. Единственным исключением является то, что теперь вы можете оставить дроссельный рычаг в нижнем положении, и вам не требуется нажимать на сжимной насос. - Перед использованием культиватора запустите двигатель на холостых оборотах примерно на одну минуту, чтобы обеспечить прогрев. Перед отключением оставьте двигатель немного поработать, чтобы охладить его. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Проверяйте уровень масла в двигателе перед каждым использованием. При обнаружении низкого уровня масла обратитесь за подробной информацией по телефону в Москве 8 (495) 789-27-50 . Не используйте пусковые жидкости, так как они вызовут необратимое повреждение двигателя. Их использование приведет к отмене гарантии. Перед использованием культиватора прочтите предупреждения и правила техники безопасности на страницах 4-6. |
| --- | --- |

| РЕГУЛИРОВКА КУЛЬТИВАТОРА С 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ Если вы предполагаете, что двигатель переполнен, выполните описанную ниже процедуру, чтобы удалить избыток масла из картера и крышки клапана. Если двигатель переполнен, масло попадет в картер, и вы не сможете вылить его оттуда, просто открыв картер. Излишек масла следует откачать в процессе работы двигателя. Проверка уровня масла и слив любого излишка с интервалом 30 секунд обеспечит возврат масла к правильному уровню. 1. Поместите двигатель на ровную поверхность на передней ручке-скобе и снимите масляную крышку/масляный щуп. Используйте отстойник для любого масла, вытекающего при открытии масляной пробки. - Установите на место масляную пробку/масляный щуп и запустите двигатель примерно на 30 секунд, после чего повторите первый шаг. Продолжайте выполнять шаги 1 и 2 до тех пор, пока масло не перестанет выливаться при снятии масляной пробки/масляного щупа. - После обеспечения правильного уровня масла двигатель может продолжать испускать дым в течение нескольких минут, что указывает на выгорание остатка масла. | ПРОВЕРКА ВЫРАВНИВАНИЯ/УРОВНЯ МАСЛА В КУЛЬТИВАТОРЕ С 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Это положение не позволяет определить правильный уровень масла и может вызвать переполнение |
|  | Двигатель должен находиться на ровной поверхности на топливном баке |  |

Использование культиватора с 4-тактным двигателем

ВНИМАНИЕ

Если двигатель не останавливается при переводе выключателя в положение для остановки, отпустите дроссель и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Опустите культиватор и переведите дроссельный рычаг в положение для холодного запуска (закрытое). Выполните обслуживание изделия.

| Рисунок 1 Дроссельный регулятор Нажмите, чтобы увеличить скорость Блокировка запуска Заблокировано Разблокировано Быстро Медленно Рисунок 1 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ (При правильной настройке оборотов холостого хода и при работающем двигателе). Даже при работающем двигателе фрезы могут не вращаться, если вы не нажали на дроссельный регулятор на рычагах управления. После отпускания дроссельного регулятора фрезы остановятся. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ После запуска двигателя не используйте культиватор сразу, а дайте ему поработать в течение 2-3 | минут для прогрева. Затем, перед тем как убрать культиватор, оставьте его поработать на холостых оборотах в течение одной минуты, чтобы охладить двигатель. ЭКСПЛУАТАЦИЯ Запустите двигатель, положите обе руки на рукоятки, удерживайте дроссельный рычаг (рисунок 1), и затем плавно потяните дроссельный регулятор, чтобы увеличить скорость двигателя и привести в действие фрезы. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот шаг можно повторять каждый раз после отпускания дроссельного регулятора. |
| --- | --- | --- |

| ВНИМАНИЕ Внимательно прочитайте инструкции. Ознакомьтесь с органами управления и указаниями по правильному использованию оборудования. ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ КУЛЬТИВАТОР MANTIS. |  | Рисунок 2 | Рисунок 3 |  | Рисунок 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Если вы уже работали с другими культиваторами,ваш культиватор MANTIS может приятно удивить вас. Наиболее эффективно он возделывает почву, если потянуть его на себя! Вы увидите, что если потянуть культиватор MANTIS назад, вы обеспечите дополнительное сопротивление для фрез, и они будут погружаться глубже. (Рисунок 2) Кроме того, наклоняя культиватор назад, вы обеспечиваете защиту ваших ног. Таким образом, почва под вами остается легкой и воздушной. Напротив, при использовании других культиваторов вы идете прямо по почве, которую только что взрыхлили, уплотняете ее, и она становится менее пригодной к посадке. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ КУЛЬТИВАТОР MANTIS, КАК ПЫЛЕСОС Поместите культиватор в начало ряда или участка, который вы хотите обработать. Запустите его. Затем используйте простое возвратно-поступательное движение. Сначала потяните культиватор назад. | Затем используйте простое возвратно-поступательное движение. Затем снова потяните культиватор назад. Затем переместите его вперед на небольшое расстояние. Затем снова потяните его назад. Это поможет вам вспахать почву глубже. Продолжайте повторять эти шаги до тех пор, пока не обработаете весь ряд. Теперь перейдите к следующему ряду. Это очень похоже на использование пылесоса! (Рисунок 3) Вы даже можете контролировать глубину. Для более глубокого вспахивания: Медленно перемещайте культиватор назад и вперед, наподобие пылесоса. Обрабатывайте один и тот же участок снова и снова, пока не достигнете желаемой глубины (Рисунок 4). Для рыхления почвы на небольшую глубину: Переведите фрезы в положение для рыхления почвы. (Инструкции приведены на странице 16). |  |  | Затем быстро переместите ваш культиватор по поверхности почвы. Для удаления крупных сорняков или жестких корней: Прокатите культиватор назад и вперед над трудным местом до тех пор, пока фрезы не пройдут через сорняк или корень. Ваш культиватор MANTIS справляется со специальными задачами обработки почвы: Вы хотите превратить часть вашего газона в красочный цветочный бордюр? Ваш культиватор MANTIS без труда справится с этим! Просто проведите культиватор назад и вперед до тех пор, пока земля не начнет разрыхляться. Затем продолжите рыхление. Ваш культиватор справится с комьями почвы до полного ее измельчения. Затем он вобьет их в почву. В ближайшее время вы получите мягкий свежевспаханный слой. |  |

Использование культиватора с 4-тактным двигателем

| ВНИМАНИЕ Если ваши фрезы застряли или запутались, отключите двигатель. Уберите препятствие при отключенном двигателе. Никогда не пытайтесь устранить препятствие при работающем двигателе. Это может повлечь за собой серьезные травмы. | ВНИМАНИЕ Оператор данного культиватора несет ответственность за возникновение опасностей или несчастные случаи, произошедшие с ним, другими людьми или имуществом. |
| --- | --- |

| Рисунок 1 | ВАШ КУЛЬТИВАТОР MANTIS ПРЕВРАЩАЕТ ПРОПОЛКУ В УДОВОЛЬСТВИЕ! В режиме вспахивания ваш культиватор MANTIS обрабатывает почву на глубину 10 дюймов (25,4 см). А в качестве культиватора он мягко рыхлит поверхность на глубину всего лишь 2-3 дюйма (от 5,09 до 7,62 см). Сначала вам необходимо переключить фрезы в режим прополки, в положение для рыхления. Это занимает меньше минуты. Затем острые фрезы вашего культиватора MANTIS будут разрезать сорняки, закапывая их по мере продвижения. А так как фрезы в этом положении не рыхлят землю слишком глубоко, они не смогут повредить нежную корневую систему ваших растений. | И каков результат? Ваш культиватор сократит время прополки вдвое, и превратит утомительную работу в удовольствие. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ВСПАХИВАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ РЫХЛЕНИЯ - Убедитесь, что ваш культиватор выключен. - Извлеките из фрез стопорные штифты. (Рисунок 1) - Снимите фрезы с оси. - Наденьте правую фрезу на левую ось. Наденьте левую фрезу на правую ось. "D"-образное отверстие должно находиться снаружи. - Установите штифты на место. |
| --- | --- | --- |

|  | Вспахивание | Рыхление |
| --- | --- | --- |
| ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Для замены фрез вашего культиватора Mantis наклоните культиватор вперед и установите его на ручку-скобу. Назад | Ручки Вращение фрезы Вперед Зубья фрезы Чтобы перевести их в положение для вспахивания, подсоедините фрезы таким образом, чтобы точки на лезвиях были направлены вперед - по направлению от оператора. Точки на фрезах будут соприкасаться с землей первыми. | Ручки Вращение фрезы Вперед Назад Зубья фрезы Для рыхления почвы поменяйте фрезы местами таким образом, чтобы точки на фрезах были направлены назад - к оператору. Теперь длинная плоская часть лезвия фрезы будет соприкасаться с землей в первую очередь. |

Транспортировка и хранение культиватора с 2-тактным и 4-тактным двигателями

| Рисунок 1 Рисунок 2 | ТРАНСПОРТИРОВКА КУЛЬТИВАТОРА С 2-ТАКТНЫМ И 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ Транспортировка вашего культиватора не составляет труда. Его достаточно легко и просто перемещать с помощью ручки для переноски, показанной на рисунке 1. Или же во время работы вы можете перемещать ее, плавно вытягивая дроссель до тех пор, пока он не переместится в удобное место на рисунке 2. Ваш культиватор можно без труда перевозить в багажнике вашего автомобиля или на грузовике. Убедитесь, что топливный бак пуст (это очень важно!) Затем уложите культиватор в багажник вашего автомобиля или грузовика. | ВНИМАНИЕ Никогда не храните оборудование с топливом в багажнике автомобиля или в здании, где пары могут скапливаться и воспламеняться. |
| --- | --- | --- |

ХРАНЕНИЕ КУЛЬТИВАТОРА С 2-ТАКТНЫМ И 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЯМИ

| ВНИМАНИЕ Не храните культиватор в местах, где пары топлива могут скапливаться и воспламеняться. Каждой осенью или перед хранением вашего культиватора Mantis в течение продолжительного периода времени необходимо выполнить следующие действия: - Не храните ваш культиватор с топливом внутри. Даже в идеальных условиях хранящееся топливо, содержащее этанол или метил-трет-бутиловый эфир, может стать просроченным в течение 30 дней. А после окончания срока действия топливо содержит большое количество смол, оно может засорять карбюратор, что, в свою очередь, ограничит расход топлива. Поэтому, когда вы будете готовы к хранению вашего культиватора, или не планируете использовать его в течение более 2 недель, полностью слейте топливо из бака. - Затем перезапустите двигатель, чтобы убедиться, что в карбюраторе не осталось топлива. Затем оставьте двигатель работать до остановки. Это предотвратит отложение смол, образующихся в карбюраторе, и возможное повреждение двигателя. - Отсоедините провод свечи зажигания и извлеките свечу зажигания. Медленно потяните за пусковой трос. | - Проверьте свечу зажигания и при необходимости очистите ее. При необходимости замены подготовьте свечу NGK-CMR5H. - Установите свечу зажигания, при этом оставьте провод свечи не подсоединенным. - Протрите зубья маслом или распылите на них состав WD-40 для предотвращения появления ржавчины. - Смажьте тросик дросселя и все видимые движущиеся части. (Не снимайте крышку двигателя). - Храните ваш культиватор в вертикальном положении в сухом и чистом месте. Вы можете хранить его с выдвинутыми или сложенными рукоятками. Для того чтобы сложить рукоятки, просто ослабьте нижние плоские ручки так, чтобы вы смогли повернуть верхние ручки вниз. (Рисунок 3) Или вы можете подвесить его за перекладину между ручками. (Рисунок 4) - Для того чтобы сложить ручки, выполните несколько простых действий: Ослабьте круглые ручки (№40), затем сложите рукоятки вперед. Плотно закрутите ручки. Теперь ваши рукоятки сложены и готовы к хранению в небольшом помещении. - Вы оставили топливо с прошлого сезона? Утилизируйте его надлежащим образом. В начале следующего сезона залейте свежее масло и бензин. - Снимите фрезы или насадки. Наносите тонкий слой масла на вал не реже одного раза в год. | Рисунок 3 Рисунок 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Очень важно хранить культиватор Mantis в вертикальном положении. Хранение культиватора на боку приведет к вытеканию масла из двигателя через корпус воздухоочистителя. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не допускайте хранения культиватора в любой ориентации, при которой верхняя крышка (крышка двигателя) направлена вниз - это может привести к вытеканию масла из картера и попаданию в камеру сгорания, что может затруднить запуск или заблокировать поршень. |

Техническое обслуживание культиватора с 2-тактным двигателем

БАЗОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЛЬТИВАТОРА С 2-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

| Ваш культиватор Deluxe с 2-тактным двигателем требует выполнения незначительного технического обслуживания, которое поможет сохранить его эффективность на долгие годы. Конечно, ваш культиватор Mantis рассчитан на использование в почве, но грязь является врагом любого двигателя. Вы должны регулярно проверять воздушный фильтр. Для замены фильтра снимите крышку фильтра, открутив сначала барашковую гайку. Осторожно снимите крышку фильтра, затем просто вытяните фильтр и замените его чистым фильтром. При отсутствии в наличии нового фильтра вы можете очистить старый фильтр щеткой, чтобы удалить мусор. Если вы готовите культиватор к хранению на сезон или на период дольше 30 дней, очень важно слить топливо из бака, чтобы предотвратить повреждение двигателя испорченным топливом. Топливный фильтр следует менять каждый год. Откройте топливную крышку и, используя фиксатор крышки, извлеките линию подачи топлива. Фильтр находится в конце. | Воздушный фильтр Топливный фильтр |
| --- | --- |
|  | Удерживая топливную линию, снимите фильтр. Затем просто вдавите новый фильтр в трубку, убедившись, что фиксирующий провод находится достаточно высоко чтобы зацепить шток фильтра. |

Техническое обслуживание культиватора с 4-тактным двигателем

БАЗОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КУЛЬТИВАТОРА С 4-ТАКТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

| Ваш культиватор Deluxe с 4-тактным двигателем требует выполнения незначительного технического обслуживания, которое поможет сохранить его эффективность на долгие годы. Если вы готовите культиватор к хранению на сезон или на период дольше 30 дней, очень важно слить топливо из бака, чтобы предотвратить повреждение двигателя испорченным топливом. Без сомнений, вы будете интенсивно использовать ваш культиватор. Проверьте уровень масла в двигателе, воздушный фильтр и топливный фильтр. Дополнительная информация приведена в руководстве для двигателя Honda®. | Воздушный фильтр Масляный щуп |
| --- | --- |

Топливный фильтр

техническое обслуживание культиватора

КАК ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ

| В какой-то момент вы можете обнаружить, что фрезы не вращаются, когда вы нажимаете на дроссель. Это может указывать на смещение двигателя с корпуса червячного редуктора. Возможно, вы использовали ваш культиватор в течение нескольких лет. Или, вероятно, вы извлекали двигатель для использования вместе с машинкой для подрезания изгороди, а затем установили его на место. В любом случае, фланцевый болт мог ослабнуть и поднять двигатель вверх. В этом случае вы заметите зазор между дном картера муфты двигателя и верхом корпуса червячного редуктора. (Рисунок 1) Для крепления двигателя ослабьте фланцевый болт. Извлеките двигатель из корпуса червячного редуктора. Обратите внимание на шестигранную головку в верхней части приводного вала. Внутри картера муфты вы найдете барабан муфты. Убедитесь, что шестигранная головка совмещена с барабаном муфты внутри картера муфты. | Рисунок 1 | Рисунок 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Обратите внимание, что двигатель полностью сместился с трансмиссии. | Обратите внимание, что двигатель полностью установлен на трансмиссии. |
|  | Затем установите двигатель в корпус червячного редуктора. Убедитесь, что пластмассовая рукоятка для переноски не находится под топливным баком. Если вы правильно выполнили эти действия, между картером муфты и корпусом червячного | редуктора не будет зазора. (Рисунок 2) Обязательно затяните фланцевый болт! Все остальные операции технического обслуживания двигателя описаны в руководстве двигателя Honda®, входящего в комплект поставки вашего культиватора |

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСМИССИИ

| Проверяйте уровень смазки в трансмиссии через первые 10 часов использования, затем один раз в год. Убедитесь, что фрезы остановлены, снимите крышку редуктора (рисунок 3) и прокладку, чтобы убедиться, что уровень смазки доходит до фланца крышки (рисунок 4). Если это не так, вам потребуется добавить смазку EP-0. Сотрите любой излишек смазки, и установите на место прокладку и крышку трансмиссии. | Рисунок 3 Рисунок 4 |
| --- | --- |

Культиватор с 2-тактным двигателем в сборе

| Обозн. | Кол. | № детали | Описание |  | Обозн. | Кол. | № детали | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 430003 | Пусковая рукоятка в сборе, 2-тактный двигатель, правая |  | 29 | 1 | 424 | Упорный подшипник червячного редуктора |
| 2 | 1 | 430006 | Рукоятка в сборе, левая |  | 30 | 1 | 422 | Червячный вал |
| 3 | 1 | 430053 | Средняя ручка, правая |  | 31 | 1 | 426 | Червячный диск |
| 4 | 1 | 430052 | Средняя ручка, левая |  | 32 | 1 | 428 | Предохранительное кольцо |
| 6 | 1 | 430051 | Нижняя ручка, правая |  | 33 | 1 | 429 | Червячный редуктор |
| 7 | 1 | 430050 | Нижняя ручка, левая |  | 34 | 1 | 431 | Вал фрезы |
| 8 | 1 | 430021 | Перекладина |  | 35 | 2 | 430 | Шайба подшипника червячного редуктора |
| 9 | 1 | 430056 | Наклейка на перекладину между ручками |  | 36 | 2 | 432 | Подшипник червячного редуктора |
|  | 1 | 430020 | Перекладина с наклейками, включает элементы 8,9,51 |  | 37 | 2 | 434 | Уплотнение подшипника |
| 10 | 1 | 430023 | Правая половина ручки-скобы |  | 38 | 2 | 435 | Фиксатор уплотнения подшипника |
| 11 | 1 | 430022 | Левая половина ручки-скобы |  | 39 | 1 | 438 RA | Фреза в сборе, правая |
| 12 | 2 | 4079 | Внутренняя стопорная шайба М6 |  | 40 | 1 | 438 LA | Фреза в сборе, левая |
| 13 | 2 | 478 | Зажим дросселя |  | 41 | 2 | 418-1 | Стопорный штифт фрезы |
| 14 | 1 | 430025 | Мягкая рукоятка |  | 42 | 2 | 430039 | Болт с круглой головкой 1/4-20X2.25" |
| 15 | 1 | 430049 | Рукоятка для переноски с захватом |  | 43 | 1 | 430042 | Перемычка зажима заземления, 2-тактный двигатель |
| 16 | 2 | 4049 | Болт 1/4-20X3.25" |  | 44 | 1 | 400630 | Треугольная предупредительная наклейка (2-тактный двигатель) |
| 17 | 2 | 430038 | Круглая ручка, 1/4-20 X 1,5 с наружной резьбой |  | 45 | 1 | 458 | Роликовый подшипник (с закрытым концом) |
| 18 | 2 | 4078 | Контргайка М6 |  | 46 | 1 | 430058 | Наклейка с логотипом Mantis |
| 19 | 2 | 430048 | Болт с криволинейной головкой, 1/4-20 X 2" |  | 47 | 2 | 395 | Накидная гайка |
| 20 | 1 | 465 | Бампер крыла |  | 48 | 6 | 972 | Двухходовая стопорная гайка 1/4-20 |
| 21 | 1 | 400904 | Двигатель в сборе Sv-5ci/2 |  | 49 | 4 | 144-2 | Винт с шестигранной головкой 1/4-20 X 1.125" |
| 22 | 1 | 468 | Приводной вал |  | 50 | 2 | 140 | Болт 1/4-20x длиной 3/8" |
| 23 | 1 | 466 | Корпус червячного редуктора |  | 51 | 1 | 430057 | Предупредительная наклейка |
| 24 | 1 | 436 | Прокладка |  | 52 | 1 | 400010 | Трансмиссия в сборе* |
| 25 | 1 | 437A | Крышка корпуса редуктора |  | 53 | 4 | 400523 | Плоская ручка с внутренней резьбой |
| 26 | 4 | 651 | Самонарезной винт #8 |  | 54 | 1 | 410158 | Выдвижная опорная подставка в сборе |
| 27 | 1 | 423 | Роликовый подшипник |  | 55 | 1 | 430037 | Выдвижная опорная подставка, кронштейн и крепеж |
| 28 | 2 | 425 | Кольцо червячного подшипника |  |  |  |  |  |

* Включает элемент #22

Культиватор с 4-тактным двигателем в сборе

| Обозн. | Кол. | № детали | Описание |  | Обозн. | Кол. | № детали | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 430004 | Пусковая рукоятка в сборе, 4-тактный двигатель, правая |  | 31 | 1 | 426 | Червячный диск |
| 2 | 1 | 430006 | Рукоятка в сборе, левая |  | 32 | 1 | 428 | Предохранительное кольцо |
| 3 | 1 | 430053 | Средняя ручка, правая |  | 33 | 1 | 429 | Червячный редуктор |
| 4 | 1 | 430052 | Средняя ручка, левая |  | 34 | 1 | 431 | Вал фрезы |
| 6 | 1 | 430051 | Нижняя ручка, правая |  | 35 | 2 | 430 | Шайба подшипника червячного редуктора |
| 7 | 1 | 430050 | Нижняя ручка, левая |  | 36 | 2 | 432 | Подшипник червячного редуктора |
| 8 | 1 | 430021 | Перекладина |  | 37 | 2 | 434 | Подшипник |
| 9 | 11 | 430056 | Наклейка на перекладину между ручками |  | 38 | 2 | 435 | Фиксатор уплотнения подшипника |
|  | 1 | 430020 | Перекладина с наклейками, включает элементы 8,9,51 |  | 39 | 1 | 438RA | Фреза в сборе, правая |
| 10 | 1 | 430023 | Правая половина ручки-скобы |  | 40 | 1 | 438LA | Фреза в сборе, левая |
| 11 | 1 | 430022 | Левая половина ручки-скобы |  | 41 | 2 | 418-1 | Стопорный штифт фрезы |
| 12 | 1 | 910502 | Фланцевый болт 10-32X3/4" |  | 42 | 2 | 430039 | Болт с круглой головкой 1/4-20X2.25" |
| 13 | 1 | 478 | Зажим дросселя |  | 43 | 1 | 400130 | Фланец двигателя |
| 14 | 1 | 430025 | Мягкая рукоятка |  | 44 | 1 | 400631 | Треугольная предупредительная наклейка (4-тактный двигатель) |
| 15 | 1 | 430049 | Ручка для переноски с захватом |  | 45 | 1 | 458 | Роликовый подшипник |
| 16 | 2 | 4049 | Болт 1/4-20X3.25" |  | 46 | 1 | 430058 | Наклейка с логотипом Mantis |
| 17 | 2 | 430038 | Ручка, 1/4-20 X 1,5 с наружной резьбой |  | 47 | 2 | 395 | Накидная гайка |
| 18 | 2 | 4078 | Контргайка М6 |  | 48 | 6 | 972 | Двухходовая стопорная гайка 1/4-20 |
| 19 | 2 | 430048 | Болт с криволинейной головкой, 1/4-20 X 2" |  | 49 | 4 | 144-2 | Винт с шестигранной головкой 1/4-20 X 1.125" |
| 20 | 1 | 465 | Бампер крыла |  | 50 | 2 | 140 | Болт 1/4-20x длиной 3/8" |
| 21 | 1 | 400911 | Двигатель в сборе - 25см3 Honda |  | 51 | 1 | 430057 | Предупредительная наклейка |
| 22 | 1 | 468 | Приводной вал |  | 52 | 1 | 400010 | Трансмиссия в сборе* |
| 23 | 1 | 466 | Корпус червячного редуктора |  | 53 | 4 | 400523 | Плоская ручка, с внутренней резьбой |
| 24 | 1 | 436 | Прокладка |  | 54 | 1 | 430043 | Перемычка зажима заземления, 4-тактный двигатель |
| 25 | 1 | 437A | Крышка корпуса редуктора |  | 55 | 2 | 4079 | Внутренняя стопорная шайба М6 |
| 26 | 4 | 651 | Самонарезной винт #8 |  | 56 | 1 | 400132 | Подшипник |
| 27 | 1 | 423 | Роликовый подшипник |  | 57 | 1 | 400131 | Барабан муфты |
| 28 | 2 | 425 | Кольцо червячного подшипника |  | 58 | 4 | 400511 | Фланцевый болт M6x12 |
| 29 | 1 | 424 | Упорный подшипник червячного редуктора |  | 59 | 1 | 410158 | Выдвижная опорная подставка в сборе |
| 30 | 1 | 422 | Червячный вал |  | 60 | 1 | 430037 | Выдвижная опорная подставка, кронштейн и крепеж |

• Включает элемент #22

Устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| - Фрезы не вращаются при нажатии на дроссель. | - Неправильно установлен двигатель на корпусе редуктора. | - Переустановите двигатель в соответствии с инструкциями, приведенными на странице 18 (Как переустановить фланец). |
| - Двигатель не запускается. | - Выключатель O/I находится в положении "O". - Отсутствует топливо в баке. - Топливный фильтр загрязнен. - Линия подачи топлива загрязнена. - Свеча зажигания замкнута или неисправна. - Свеча зажигания повреждена (треснула фарфоровая часть или сломались электроды). - Провод цепи зажигания замкнут, оборван или отсоединен от свечи зажигания. - Зажигание не выполняется. | - Переведите выключатель в положение "I." - Заполните бак топливом. - Замените сетчатый фильтр. - Очистите линию подачи топлива. - Установите новую свечу зажигания. - Замените свечу зажигания. - Замените провод цепи зажигания или подсоедините его к свече зажигания. - Обратитесь к местному уполномоченному дилеру. |
| - Двигатель запускается с трудом. | - Присутствие воды в топливе или испорченная топливная смесь. - Слишком большое содержание масла в топливной смеси (только для 2-тактного двигателя) - Чрезмерное или недостаточное дросселирование двигателя. - Карбюратор не отрегулирован (только для 2-тактного двигателя) - Утечка через прокладку (прокладку карбюратора или основания цилиндра). - Слабая искра на свече зажигания. | - Слейте жидкость из всей системы и заполните ее свежим топливом. - Слейте и заполните систему правильной смесью. - При переполнении в случае избыточного дросселирования выполните инструкции, приведенные в разделе по эксплуатации. В случае недостаточного дросселирования переместите рычаг дросселирования в закрытое положение и проверните его два или три раза. - Замените прокладки. - Обратитесь к местному уполномоченному дилеру. |
| - Двигатель постоянно переполняется. | - Выпускная линия топливного бака находится не в вертикальном положении (только для 2-тактного двигателя) | - Верните выпускную линию топливного бака в вертикальное положение и поместите ее под крышкой цилиндра в небольшое углубление в крышке. |
| - Из выхлопной трубы выходит черный дым. | - Фильтр глушителя может быть засорен. - Выпускное отверстие, возможно, засорено. | - Очистите нагар с фильтра глушителя. - Очистите выпускное отверстие. |
| - Двигатель не работает. | - Грязь в топливной линии или в карбюраторе. - Карбюратор неправильно отрегулирован. - Свеча зажигания засорилась, повреждена, или неправильно отрегулирован зазор. - Слабая или исчезающая свеча зажигания. | - Снимите и очистите. - Очистите или замените свечу зажигания. Установите зазор на уровне 0,6-0,7 мм (0,024-0,028 дюймов). - Обратитесь к местному уполномоченному дилеру. |
| - Недостаточная мощность двигателя. | - Воздушный фильтр засорен. - Карбюратор не отрегулирован. - Глушитель загрязнен - Выпускные отверстия засорены. - Искрогаситель засорен. - Недостаточное сжатие. | - Очистите или замените воздушный фильтр. - Очистите нагар с фильтра глушителя. - Очистите искрогаситель. - Обратитесь к местному уполномоченному дилеру. |
| - Перегрев двигателя. | - Недостаточное количество масла в топливной смеси (только для 2-тактного двигателя) - Поток воздуха ограничен. | - Приготовьте топливо в соответствии с инструкциями по запуску (только для 2-тактного двигателя) - Очистите ребра и фильтр цилиндра маховика. |
| - Двигатель работает шумно или со стуком. | - Неправильный температурный диапазон свечи зажигания. - Изношенные подшипники, поршневое кольцо или стенки цилиндра. | - Замените свечами, рекомендованными для двигателя. - Обратитесь к местному уполномоченному дилеру. |
| - Двигатель останавливается под нагрузкой. | - Перегрев двигателя. - Неправильная регулировка карбюратора. | - Удалите пыль и грязь из пространства между ребрами. - Обратитесь к местному уполномоченному дилеру. |